С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть

  - Пояснительная записка

    - Общая часть

    - Данные о районе и участке строительства. Характеристика участка. Градостроительные и природные условия

    - Краткая характеристика объекта. Данные характеризующие его мощность

    - Особо охраняемые природные территории

    - Межевание формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства

  - Графическая часть

Схема генплана проектируемой территории

- Проект планировки. Материалы по обоснованию проекта планировки (обосновывающая часть)

  - Пояснительная записка

    - Обоснование положений по размещению линейного объекта

    - Обоснование параметров линейного объекта

    - Обоснование размещения линейного объекта на  планируемой территории

    - Природно-климатические условия

    - Характеристика полосы отвода

    - Обоснование технических решений по строительству в зонах с особыми условиями территории, планировочные ограничения

    - Охрана окружающей среды

    - Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

    - Иные вопросы планировки территории

  - Графическая часть

Схема планировки территории с обозначением красных линий

Профиль газопровода (см. раздел ГНС)

- Проект межевания территории

  - Пояснительная записка.

    - Общая часть

    - Межевание территории

    - Информация о земельных участках

    - Параметры проектируемых земельных участков

    - Таблица координат поворотных точек формируемого земельного участка (см. Приложение)

    - Правовой статус объектов межевания

  - Графическая часть

Схема межевания территории

- Приложения

  - Техническое задание, выданное Администрацией Мирненско г о сельского поселения (приложение №1 к муниципальному контракту №2015.530059 от 28.12.2015г.).

  - Постановление №130 от 20.05.2015 Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории МКР в Мирненском сельском поселении

  - Генеральный план Мирненского сельского поселения.

  - Постановление № 50 от 15.02.2016г. «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в п.Мирный».

  - Технические условия присоединения объекта газификации.

  - Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально строительства.

  - Письмо управления культуры и архивного дела.

  - Письмо управления градостроительства, архитектуры и землеустройства.

Том 1.

Проект планировки

Основная (утверждаемая) часть

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

    - Общая часть

Федеральным законом Российской Федерации от 23 июля 2013 оад №247-ФЗ «О внесении изменений в статью 701 Земельного кодекса Российской Федерации и градостроительный кодекс Российской Федерации» уточняются требования к документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения и местно значения, а также устанавливаются требования к инженерным изысканиям, необходимым в целях подготовки такой документации.

По новым требованиям разработка проектной документации для строительства или реконструкции таких объектов должна осуществляется на основании проекта планировки и проекта межевания территории.

Линейный объект – «Газоснабжение ул.Новая, п.Мирный Томского района Томской области».

Данный проект планировки, совмещенный с проектом межевания территории, выполнен на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.07.2014 №219-ФЗ) 22.12.2004 и Федеральным законом № 247-ФЗ от 23.07.2013г.;

- Земельного кодекса Российской Федерации:

- Положение о территориальном планировании Мирненского сельского поселения;

- О Градостроительном кодексе Томской области (с изменениями на 28.03.05г.). государственная Дума Томской области  Решение от 23 октября 1998 года № 179;

- Постановление № 50 от 15.02.2016г. «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в п.Мирный»;

- сведений государственною кадастра недвижимости;

- Отчета об инженерно-геодезических изысканиях, выполненного ООО «СпецПроект» в 2016г. (шифр №433-1-2016-ИГ).

- проектной документации на строительство газопровода, разработанной ООО «СпецПроект» 2016г .

    - Данные о районе и участке строительства. Характеристика участка. Градостроительные и природные условия

Район строительства газопровода высокого давления, ГРПШ и распределительного газопровода низкого давления относится к 1В климатическому поясу. Климатические показатели по объекту согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» актуализированная редакция СНиП 23-01-99*  приведены в таблице ниже.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха: |  |  |
| Абсолютно минимальная | - 55 |  |
| Абсолютно максимальная | + 36 |  |
| Расчетная для проектирования - Отопления С - Вентиляция С | - 40 - 24 |  |
| Отопительный период Продолжительность в сутках | 234 |  |
| Средняя температура по С | -8,8 |  |

Участок работ расположен в п. Мирный Томского района Томской области, являющегося административным центром Мирненского сельского поселения.

Посёлок расположен на реке Ушайка, в 2 км к юго-востоку от г. Томска, с которым связан асфальтированной дорогой.

Трасса проектируемого газопровода протягивается от точки врезки в существующий подземный газопровод высокого давления до подлежащих газоснабжению жилых домов по улице Новая.

В инженерно-геологическом разрезе в пределах исследуемой глубины (5,0 м) в соответствии с номенклатурой ГОСТ 25100-2011 "Грунты. Классификация" выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой, мощностью 0,3-0,4 м;

ИГЭ-2. Суглинок тяжелый, пылеватый, непросадочный, ненабухающий, полутвердый, с прослоями песка, с примесью органических веществ, незасолённый, мощностью 3,0-3,2 м;

ИГЭ-2а. Суглинок тяжелый, пылеватый, тугопластичный, с тонкими прослоями песка,  с примесью органических веществ, мощностью 1,0-2,7 м;

ИГЭ-2б. Суглинок тяжелый, пылеватый, мягкопластичный,  с примесью органических веществ, мощностью 1,9-4,6 м.

Подземные воды в полосе трассы в период изысканий (февраль 2016 г.) вскрыты на северо-восточном окончании на глубине 3,6 м, на остальной части трассы подземные воды скважинами глубиной 5,0 м не вскрыты.

По условиям формирования и гидродинамическим параметрам вскрытые подземные воды относятся к поровым безнапорным грунтовым водам.

Грунты проектируемой трассы газопровода на всю глубину исследований (5,0 м) непросадочные, ненабухающие,  незасоленные,  неагрессивные к  бетонным и железобетонным конструкциям и обладают средней коррозионной агрессивностью по отношению к конструкциям из углеродистой и низколегированной стали.

Согласно СП 28.13330.2012 грунтовые воды неагрессивны по отношению к бетонам любой марки по водонепроницаемости, на любых цементах, отвечающих требованиям  ГОСТ 10178-85  и ГОСТ 22266-94.

По степени агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций грунтовые воды при постоянном погружении конструкций и при их периодическом их смачивании неагрессивные.

Согласно п. 6.8.3 СП 22.13330.2011 по степени морозоопасности грунты в зоне сезонного промерзания в условиях естественного залегания относятся: к слабопучинистым (ИГЭ-2, ИГЭ-2а) и  сильнопучинистым (ИГЭ-2б).

При дополнительном замачивании грунты ИГЭ-2 будут проявлять сильнопучинистые свойства.

Грунты в зоне сезонного промерзания  представлены  суглинками ИГЭ-2, ИГЭ-2а, ИГЭ-2б согласно СП 22.13330.2011 с учетом климатических условий нормативная глубина промерзания суглинистых грунтов в районе работ составляет 186 см.

По условиям сейсмичности в соответствии с картой ОСР-97 (CП 14. 13330.2014)  расчетная сейсмичная интенсивность рассматриваемой территории в баллах  шкалы MSK-64 для объектов категорий А (массовое строительство) и Б (объекты повышенной ответственности) составляет 6 баллов.

По совокупности природных факторов инженерно-геологические условия участка исследований I (простые) категорией сложности (СП 11-105-97   ч. I, приложение Б (обязательное)).

Согласно сведений государственного кадастра объектов недвижимости (ГКН), линейный объект предполагается разместить на участках земель населенного пункта

Участок территории, отводимой на период строительства газопровода представляет собой поверхность земли, ограниченную

.

    - Краткая характеристика объекта. Данные, характеризующие его мощность

Проектируемый газопровод высокого давления подключается к действующему межпоселковому газопроводу высокого давления II категории АГРС Зональный – п. Мирный Томского района с отводом на котельную ТОО Заварзино на надземном участке перед отключающим устройством Ду100 мм на ПК53+27. Врезка предусмотрена в  существующем ограждении существующей запорной арматуры высотой 2,0 м.

Проектом предусмотрена надземная (обвязка места врезки и проектируемой запорной арматуры) прокладка газопровода высокого давления.

Проектируемый газопровод высокого давления прокладывается по землям населенного пункта в существующем ограждении высотой 2,0 м.

Для снижения давления газа  в проекте предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта типа ГРПШ-05-2У1  в  полной заводской готовности  с двумя линиями редуцирования с регулятором давления газа типа РДНК-400М, расположенный в существующем ограждении существующей запорной арматуры Ду100 мм высотой 2,0 м.

Расстояния от проектируемого ГРПШ до проезжей части дороги не менее 5,0 м, до ближайших зданий не менее 10,0 м, до воздушной линии электропередачи не менее 1,5 высоты опоры.

От проектируемого ГРПШ предусмотрен распределительный газопровод низкого давления, предназначенный для газоснабжения 19-ти блокированных жилых дома по ул. Новая в п. Мирный Томского района Томской области. Проектной документацией предусмотрена возможность подключения к распределительному газопроводу низкого давления перспективного потребителя по ул. Новая.

Проектируемый распределительный газопровод низкого давления подключается  после проектируемого ГРПШ.

Проектной документацией предусмотрена подземная (основной вид прокладки)  и частично надземная (обвязка надземной арматуры после проектируемого ГРПШ и вертикальные выходы у границы земельного участка газифицируемых жилых домов (муфтовый кран тип КШ.Ц.М Ду25 с инвентарной заглушкой у каждой половины газифицируемого блокированного дома), вертикального выхода у здания с шаровым фланцевым краном тип КШ.Ц.Ф. Ду50 с поворотной заглушкой для подключения перспективного потребителя к распределительному газопроводу низкого давления)  прокладка распределительного газопровода низкого давления по землям населенного пункта по территории общего пользования вдоль ул. Новая со стороны фасадов газифицируемых жилых домов.

Надземный распределительный газопровод низкого давления прокладывается высотой:

-  1,45 м обвязка надземной арматуры после проектируемого ГРПШ;

-  1,0  м вертикальные выходы у границы земельного участка газифицируемых жилых домов (муфтовый кран тип КШ.Ц.М Ду25 с инвентарной заглушкой у каждой половины газифицируемого блокированного дома);

- 1,5 м вертикального выхода у здания с шаровым фланцевым краном тип КШ.Ц.Ф. Ду50 с поворотной заглушкой для подключения перспективного потребителя к распределительному газопроводу низкого давления

Проектируемый распределительный газопровод низкого давления прокладывается на глубине от 1,70 м до 2,04  м, открытым способом на песчаное  основание 0,1м, с обратной засыпкой естественным грунтом на 0,2м  (что гарантирует температуру стенки трубы в процессе эксплуатации не ниже минус 150С).

1.1.4. Особо охраняемые природные территории

В районе прохождения проектируемой трассы газопровода особо охраняемые природные территории регионального и местно значения отсутствуют. Письмо управления экологической безопасности и природопользования Томской области.

Согласно письма управления культуры и архивного дела Томской области в районе прохождения проектируемой трассы газопровода объектов культурно наследия (памятников археологии), а также выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия не зарегистрировано.

    - Межевание формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства

Линейный объект – «Газоснабжение ул.Новая, п.Мирный Томского района Томской области» проходит по территории п. Мирный Мирненского сельского поселения Томской области, в границах кадастровых кварталов: 70?14:0000000:ЗУ1, площадью 29406 кв.м; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: автомобильные дороги общего пользования; коммунальное обслуживание.

Земельные участки, предоставляемые для размещения газопровода низкого давления, в кратковременное пользование на период строительства, представляют собой территорию, вдоль запроектированного газопровода, необходимую для выполнения подготовительных, земельных, СМР, ограниченную условными линиями, проведенными параллельно осям газопровода, по которым на местности устанавливается ограждение строительной площадки.

Для снижения давления газа  в проекте предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта типа ГРПШ-05-2У1  в  полной заводской готовности  с двумя линиями редуцирования с регулятором давления газа типа РДНК-400М, расположенный в существующем ограждении существующей запорной арматуры Ду100 мм высотой 2,0 м.

на период строительства предусмотрена полоса временного отвода земель:

- шириной 5 м под газопровод;

- под установку ГРПШ и запорную арматуру полоса временного  отвода земли совпадает с отводом предназначенным для газопровода.

По окончании строительства вдоль трассы газопровода и сооружений систем газоснабжения устанавливается охранная зона, в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии:

-  3 метров от полиэтиленового газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.

-  2 метров с каждой стороны от надземного газопровода.

- 10 метров по контуру ГРПШ.

На сегодняшний день по ул Новая в п.Мирный красные линии не существуют, сформированы разрозненные участки под жилые дома, линия застройки не конкретизирована.

1.2. Графическая часть

Том. 2

Проект планировки.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории для линейного объекта

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2.1.1. Обоснование положений по размещению линейного объекта

Проект планировки территории с проектом межевания территории изготавливается для строительства линейного объекта «Газоснабжение ул.Новая, п.Мирный Томского района Томской области»– в соответствии с Долгосрочной целевой программой «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015 годы» и долгосрочной целевой программой «Социальное развитие села Томской области до 2014 года» - 1090 метров. Строительство газопровода необходимо для обеспечения стабильного газоснабжения существующих и перспективных потребителей при максимальных часовых расходах газа.

Планировка территории необходима для создания и упорядочения условий для устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта.

2.1.2. Обоснование параметров линейного объекта

Проектируемый газопровод высокого давления подключается к действующему межпоселковому газопроводу высокого давления II категории АГРС Зональный – п. Мирный Томского района с отводом на котельную ТОО Заварзино на надземном участке перед отключающим устройством Ду100 мм на ПК53+27. Врезка предусмотрена в  существующем ограждении существующей запорной арматуры высотой 2,0 м.

Проектом предусмотрена надземная (обвязка места врезки и проектируемой запорной арматуры) прокладка газопровода высокого давления.

Проектируемый газопровод высокого давления прокладывается по землям населенного пункта в существующем ограждении высотой 2,0 м.

Для снижения давления газа  в проекте предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта типа ГРПШ-05-2У1  в  полной заводской готовности  с двумя линиями редуцирования с регулятором давления газа типа РДНК-400М, расположенный в существующем ограждении существующей запорной арматуры Ду100 мм высотой 2,0 м.

Расстояния от проектируемого ГРПШ до проезжей части дороги не менее 5,0 м, до ближайших зданий не менее 10,0 м, до воздушной линии электропередачи не менее 1,5 высоты опоры.

От проектируемого ГРПШ предусмотрен распределительный газопровод низкого давления, предназначенный для газоснабжения 19-ти блокированных жилых дома по ул. Новая в п. Мирный Томского района Томской области. Проектной документацией предусмотрена возможность  подключения перспективного потребителя к распределительному газопроводу низкого давления по ул. Новая.

Проектируемый распределительный газопровод низкого давления подключается  после проектируемого ГРПШ.

Проектной документацией предусмотрена подземная (основной вид прокладки)  и частично надземная (обвязка надземной арматуры после проектируемого ГРПШ и вертикальные выходы у границы земельного участка газифицируемых жилых домов (муфтовый кран тип КШ.Ц.М Ду25 с инвентарной заглушкой у каждой половины газифицируемого блокированного дома), вертикального выхода у здания с шаровым фланцевым краном тип КШ.Ц.Ф. Ду50 с поворотной заглушкой для подключения перспективного потребителя к распределительному газопроводу низкого давления)  прокладка распределительного газопровода низкого давления по землям населенного пункта по территории общего пользования вдоль ул. Новая со стороны фасадов газифицируемых жилых домов.

Надземный распределительный газопровод низкого давления прокладывается высотой:

-  1,45 м обвязка надземной арматуры после проектируемого ГРПШ;

-  1,0  м вертикальные выходы у границы земельного участка газифицируемых жилых домов (муфтовый кран тип КШ.Ц.М Ду25 с инвентарной заглушкой у каждой половины газифицируемого блокированного дома);

- 1,5 м вертикального выхода у здания с шаровым фланцевым краном тип КШ.Ц.Ф. Ду50 с поворотной заглушкой для подключения перспективного потребителя к распределительному газопроводу низкого давления

Технико-экономические характеристики газопровода

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Протяженность, м, в т.ч. |  |  | Марка | Кол-во,шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Надзем. | Подзем. | Всего |  |  |  |
| Газопровод высоко давления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г3 Дн57х3,5 сталь Г ОСТ 10704-91 | 3,0м |  |  |  |  |  |
| 2 | Г РПШ-05-2У1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Всего | 3,0 |  | 3,0 |  | 1 |  |
| Газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПЭ100 SDR 17,6 – 110х6,3 по ГОСТ Р50838-2009 |  | 18,0 |  |  |  |  |
|  | ПЭ100 SDR 17,6 – 63х3,6 по ГОСТ Р50838-2009 |  | 17,0 |  |  |  |  |
|  | ПЭ100 SDR 17,6 – 32х3,0 по ГОСТ Р50838-2009 |  | 147,0 |  |  |  |  |
|  | ПЭ100 SDR 17,6 – 90х5,2 по ГОСТ Р50838-2009 |  | 1085,0 |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 1267,0 | 1267,0 |  |  |  |
|  | Дн108х4,0 мм сталь ГОСТ10704-91 |  | 3,1 |  |  |  |  |
|  | Дн57х3,5 мм сталь ГОСТ10704-91 |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  | Труба ст. водогазо-провод.Дн25х3 |  | 118,0 |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 124,1 | 124,1 |  |  |  |

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям промышленной безопасности в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической и пожарной безопасности, а также требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

Проектом предусматривается:

- прокладка газопровода высокого давления из стальных труб Дн108х4,0 мм ГОСТ10704-91;

- для снижения давления газа  в проекте предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта типа ГРПШ-05-2У1  в  полной заводской готовности  с двумя линиями редуцирования с регулятором давления газа типа РДНК-400М, расположенный в существующем ограждении существующей запорной арматуры Ду100 мм высотой 2,0 м;

- от проектируемого ГРПШ предусмотрен распределительный газопровод низкого давления, предназначенный для газоснабжения 19-ти блокированных жилых дома по ул. Новая в п. Мирный Томского района Томской области; Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR 17,6 – 90х5,2 по ГОСТ Р50838-2009;

- переход п/э dн110х6,3/dн90х5,2;

- выходы из земли – труба стальная водогазопроводная dу25х3,0 ГОСТ 3262-75*, изоляция весьма усиленного типа полимерными липкими лентами по . ГОСТ 9.602-2005.

- кран шаровый муфтовый Ду25 Ру=1,6МПа с инвентарной заглушкой.

Проектной документацией предусмотрена возможность подключения перспективного потребителя к распределительному газопроводу низкого давления по ул. Новая.

2.1.3. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

Проектируемый линейный объект «Газоснабжение ул.Новая, п.Мирный Томского района Томской области» размещается в соответствии с Долгосрочной целевой программой «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015 годы» и долгосрочной целевой программой «Социальное развитие села Томской области до 2014 года».

По территории ул.Новая п.Мирный трасса проектируемого газопровода проходит по землям населенных пунктов. Согласно Генерального плана п.Мирный Мирненского сельского поселения территория расположена в зоне малоэтажной жилой застройки, в границах ул.Новая и на свободных от застройки участках территории. Трасса проектируемо газопровода низкого давления пересекает трассу существующего газопровода высокого давления и линию трубопровода хозяйственно-питьевого водоснабжения. Трасса проектируемого газопровода низко давления располагается вдоль существующей наземной линии электроснабжения.

Площадь проектируемо участка – 29406 кв.м.

2.1.4. Природно-климатические условия

Район строительства газопровода высокого давления, ГРПШ и распределительного газопровода низкого давления относится к 1В климатическому поясу. Климатические показатели по объекту согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» актуализированная редакция СНиП 23-01-99*  приведены в таблице ниже.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха: |  |  |
| Абсолютно минимальная | - 55 |  |
| Абсолютно максимальная | + 36 |  |
| Расчетная для проектирования - Отопления С - Вентиляция С | - 40 - 24 |  |
| Отопительный период Продолжительность в сутках | 234 |  |
| Средняя температура по С | -8,8 |  |

Участок работ расположен в п. Мирный Томского района Томской области, являющегося административным центром Мирненского сельского поселения.

Посёлок расположен на реке Ушайка, в 2 км к юго-востоку от г. Томска, с которым связан асфальтированной дорогой.

Грунты в зоне сезонного промерзания  представлены  суглинками,  согласно СП 22.13330.2011 с учетом климатических условий нормативная глубина промерзания суглинистых грунтов в районе работ составляет 186 см.

По условиям сейсмичности в соответствии с картой ОСР-97 (CП 14. 13330.2014)  расчетная сейсмичная интенсивность рассматриваемой территории в баллах  шкалы MSK-64 для объектов категорий А (массовое строительство) и Б (объекты повышенной ответственности) составляет 6 баллов.

По совокупности природных факторов инженерно-геологические условия участка исследований I (простые) категорией сложности (СП 11-105-97   ч. I, приложение Б (обязательное)).

2.1.5. Характеристика полосы отвода

Проектируемый линейный объект «Газоснабжение ул.Новая, п.Мирный Томского района Томской области» размещается в соответствии с Долгосрочной целевой программой «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015 годы» и долгосрочной целевой программой «Социальное развитие села Томской области до 2014 года».

По территории ул.Новая п.Мирный трасса проектируемого газопровода проходит по землям населенных пунктов. Согласно генерального плана п.Мирный Мирненского сельского поселения территория расположена в зоне малоэтажной жилой застройки, в границах ул.Новая и на свободных от застройки участках территории.

На период эксплуатации вдоль трассы газопровода и сооружений систем газоснабжения устанавливается охранная зона, в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии:

-  3 метров от полиэтиленового газопровода со стороны провода (указатель присутствия газопровода) и 2 метров - с противоположной стороны.

-  2 метров с каждой стороны от надземного газопровода.

-  10 метров в радиусе по периметру проектируемого ГРПШ.

На период строительства землеотвод определен как земельные участки, предоставляемые для размещения газопровода низкого давления и требуемого общестроительного обустройства в кратковременное пользование. Территория вдоль запроектированного газопровода, необходимая для выполнения подготовительных, земельных, СМР, ограниченная условными линиями, проведенными параллельно осям газопровода, по которым на местности устанавливается ограждение строительной площадки.

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы, материала и диаметра труб, способа их соединения и укладки, свойств грунтов и глубины заложения трубопроводов, от способа и схемы обратной засыпки.

Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и минерального грунта, трубы на период строительства предусмотрена полоса временного отвода земель:

- шириной 5 м под газопровод;

- под установку ГРПШ и запорную арматуру полоса временного  отвода земли совпадает с отводом предназначенным для газопровода.

Для расчета полосы временного отвода земель под строительство газопровода использована следующая литература:

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство».

Сведения о категории земель, на которых располагается объект строительства:

На период строительства – земли населенных пунктов – 0,65 га.

На период эксплуатации – земли населенных пунктов – 2,94 га.

Согласно сведений государственного кадастра недвижимости трасса проектируемого газопровода расположена в границах кадастровых кварталов – 70:14:0300092 и 70:14:031900.

Полоса отвода под проектируемый объект пересекает 4 охранные зоны существующих инженерных коммуникаций. Ограничения установлены Постановлением Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» №160 от 24.02.2009, 70.14.2.187, Постановление «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства» №736 от 26.08.2013. Общая площадь участков территории с особыми условиями использования на территории Мирнинского сельского поселения п.Мирный составляет – 1462 кв.м.

Рельеф местности ненарушенный, спокойный с незначительными перепадами.

Планировка трассы включает в себя расчистку трассы от зелёных насаждений, мусора и снега.

В связи с тем, что прокладка подземного газопровода низкого давления запроектирована по землям населенного пункта, в границах обочины проезжей части улицы Новая, предполагается временный проезд для транспорта осуществлять по существующей проезжей части ул. Новая. Нарушенный участок существующего дорожного грунтового покрытия (см. топооснова ООО «СпецПроект», 2016г.), площадью 237 м2, после завершения общестроительных работ восстановить в соответствии с требованиями СП 42-101-2003 с обратной засыпкой суглинком (ИГЭ-2, мощностью 3,0-3,2 м) с уплотнением грунта в соответствии с п.1.2 Технических рекомендаций по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух.

Временные дороги для проезда строительных и транспортных машин следует устраивать однополосными с необходимым уширением в местах разворотов, поворотов и разъездов. Разъезды целесообразно устраивать на расстоянии прямой видимости, но не более чем через 600 м.

Максимальный диаметр труб газопровода 110 мм. Глубина прокладки газопровода в сильно пучинистых грунтах предусмотрена не менее 1,7 м до верха трубы.

2.1.6. Обоснование технических решений по строительству в зонах с особыми условиями территории, планировочные ограничения

Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения жилой застройки по ул.Новая п.Мирный Мирненского сельского поселения.

Данный объект не относится к особо сложным и уникальным сооружениям, поэтому нет необходимости разрабатывать специальные технические условия. Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитально строительства к сети газораспределения №136/ТУ от 29.01.2016. выданы ООО «Газпром газораспределение Томск». Технические условия на пересечение и параллельную прокладку газопровода с действующим газопроводом высокого давления II категории №154/ТУ от 03.02.2016., выданы ООО «Газпром газораспределение Томск».

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №878 от 20.11.2000. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» для трассы проектируемго газопровода устанавливаются следующие охранные зоны:

-  3 метра от полиэтиленового газопровода со стороны провода (указатель присутствия газопровода) и 2 метров - с противоположной стороны.

-  2 метра с каждой стороны от надземного газопровода.

-  10 метров в радиусе по периметру проектируемого ГРПШ

2.1.7. Охрана окружающей среды

Проектируемая сеть подземного газопровода запроектирована с соблюдением всех норм и требований СП 62.1333.2011  «Газораспределительные системы», без какого либо отступления от них.

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 2.2.3.11384-03 “Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ”.

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды.

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием.

Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства газопровода, собираются и утилизируются на территории предприятия, производящего строительство. Сбор и хранение строительных отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено.

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают во времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.

После окончания основных работ строительная организация должна в пределах полосы отвода земель придать местности проектный рельеф и восстановить природный.

Территория строительства открытым способом прокладки не имеет зеленных насаждений и благоустроенных площадок. Рекультивация земель не предусмотрена в полосе отвода.

2.1.8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварий, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (Закон РФ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться ГОСТ 12.1.004-91*, РД 09-364-00, ПБ 12-529-03 и другими, утвержденными в установленном порядке региональными строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

Согласно требованиям «Правил технической эксплуатации и требований безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации», в каждом газовом хозяйстве должны быть составлены и утверждены в установленном порядке инструкции по охране (безопасности) труда, устанавливающие правила выполнения работ на территории объектов газового хозяйства применительно к видам проводимых работ и учетом условий и свойств используемого газа. Инструкции должны содержать требования по пожарной безопасности на объектах газового хозяйства.

2.1.9. Иные вопросы планировки территории

Основной задачей проекта является обоснование размещения проектируемого газопровода на территории проектирования. Проектом разработана планировочная структура с учетом взаимосвязи с прилегающими территориями.

Проект планировки является основой для разработки проекта межевания территории для строительства линейного объекта – «Газоснабжение ул.Новая, п.Мирный Томского района Томской области». Трасса проходит по территории п.Мирный Мирненского сельского поселения Томской области, по территории с наличием подземных и наземных инженерных коммуникаций в границах красных линий ул.Новая.

Основные планировочные решения приняты с привязкой к топографической съемке М 1:500 и с учетом данных государственного кадастра недвижимости.

Определена основная планировочная структура и функциональное зонирование планируемой территории в увязке с прилегающими территориями.

Планировочное решение проектируемой территории является гармоничным продолжением сложившейся планировочной структуры и обеспечивает развитие жилой застройки п.Мирный, оснащение элементами инженерной инфраструктуры.

Размещение проектируемого газопровода предусмотрено вдоль внутрипоселковой дороги (ул.Новая), на участках, расположенных между проезжей частью и красными линиями жилой застройки.

2.2. Графическая часть

ТОМ 3

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

3.1.1. Общая часть

Данный проект м межевания территории, выполнен на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.07.2014 №219-ФЗ) 22.12.2004 и Федеральным законом № 247-ФЗ от 23.07.2013г.;

- Земельного кодекса Российской Федерации:

- Положение о территориальном планировании Мирненского сельского поселения;

- О Градостроительном кодексе Томской области (с изменениями на 28.03.05г.). государственная Дума Томской области  Решение от 23 октября 1998 года № 179;

- Постановление № 50 от 15.02.2016г. «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в п.Мирный»;

- сведений государственною кадастра недвижимости;

- Отчета об инженерно-геодезических изысканиях, выполненного ООО «СпецПроект» в 2016г. (шифр №433-1-2016-ИГ).

- проектной документации на строительство газопровода, разработанной ООО «СпецПроект» 2016г .

В данном разделе выполнен чертеж межевания зоны планируемого размещения проектируемого газопровода на основе проекта планировки территории по объекту «Газоснабжение ул.Новая, п.Мирный Томского района Томской области».

Проект межевания выполнен в соответствии с:

- техническим заданием на разработку проектной документации;

- сведениями государственного кадастра недвижимости, предоставленными на территорию проектирования;

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Проекта планировки и проекта межевания МКР Мирненского сельского поселения;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- на основе чертежей планировки территории (том 1), согласованных с Заказчиком.

Согласно правил землепользования и застройки Мирненского сельского поселения Томского района Томской области  территория расположена в следующих функциональных зонах градостроительного регулирования – зона индивидуальной жилой застройки.

Участок работ расположен в п. Мирный Томского района Томской области, являющегося административным центром Мирненского сельского поселения.

Посёлок расположен на реке Ушайка, в 2 км к юго-востоку от г. Томска, с которым связан асфальтированной дорогой.

Проектируемый газопровод прокладывается подземным по ул.Новая в п.Мирный Мирненского сельского поселения.

Схематичное формирование красных линий на рассматриваемой территории выполнено в объеме проекта планировки территории.

Район строительства газопровода высокого давления, ГРПШ и распределительного газопровода низкого давления относится к 1В климатическому поясу. Климатические показатели по объекту согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

Трасса проектируемого газопровода протягивается от точки врезки в существующий подземный газопровод высокого давления до подлежащих газоснабжению жилых домов по улице Новая.

Проектируемый газопровод высокого давления подключается к действующему межпоселковому газопроводу высокого давления II категории АГРС Зональный – п. Мирный Томского района с отводом на котельную ТОО Заварзино на надземном участке перед отключающим устройством Ду100 мм на ПК53+27. Врезка предусмотрена в  существующем ограждении существующей запорной арматуры высотой 2,0 м.

Проектом предусмотрена надземная (обвязка места врезки и проектируемой запорной арматуры) прокладка газопровода высокого давления.

Проектируемый газопровод высокого давления прокладывается по землям населенного пункта в существующем ограждении высотой 2,0 м.

Для снижения давления газа  в проекте предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта типа ГРПШ-05-2У1  в  полной заводской готовности  с двумя линиями редуцирования с регулятором давления газа типа РДНК-400М, расположенный в существующем ограждении существующей запорной арматуры Ду100 мм высотой 2,0 м.

Расстояния от проектируемого ГРПШ до проезжей части дороги не менее 5,0 м, до ближайших зданий не менее 10,0 м, до воздушной линии электропередачи не менее 1,5 высоты опоры.

От проектируемого ГРПШ предусмотрен распределительный газопровод низкого давления, предназначенный для газоснабжения 19-ти блокированных жилых дома по ул. Новая в п. Мирный Томского района Томской области. Проектной документацией предусмотрена возможность подключения перспективного потребителя к распределительному газопроводу низкого давления по ул. Новая.

Проектируемый распределительный газопровод низкого давления подключается  после проектируемого ГРПШ.

3.1.2. Межевание территории

Подготовка проекта межевания застроенных и подлежащих застройке территорий установлены с учетом фактического землепользования градостроительных нормативов и правил, действующих на период застройки указанных территорий.

При разработке проекта межевания территории в границы земельных участков зоны планируемого размещения газопровода включены территории:

- общего пользования (территории улиц) жилой зоны.

Красные линии в районе прокладки линейного объекта отсутствуют.

3.1.3. Информация о земельных участках

Проектом предусматривается формирование земельного участка под объект «Газоснабжение ул.Новая, п.Мирный Томского района Томской области». В данном проекте сформирован земельный участок полосы отвода газопровода по землям Мирненского сельского поселения Томского района.

Проектируемый участок расположен в границах кадастровых кварталов70:14:0300072; 70:14:0319001.

3.1.4. Параметры проектируемых земельных участков:

Номер земельного участка – 70:14:0000000:2619; площадь, кВ.м  - 29406; длина, м – 1090.

Ширина временной полосы отвода для строительства газопровода составляет 5 метров, в основной части ширина ул.Новая вмещает требуемую полосу отвода на период строительства газопровода.

3.1.5. Таблица координат характерных точек границ формируемого земельного участка

Таблица 1

3.1.6. Правовой статус объектов межевания

В границах проектируемой территории существуют объекты недвижимости: оформленные в установленном порядке и самовольного размещения. территория

Территория в границах проектирования расположена в двух (2) кадастровых кварталах, границы которых, в свою очередь, установлены в соответствии с кадастровым делением: 70:14:0300092; 70:14:0319001.

В соответствии с исходными материалами, в границах полосы отвода линейного объекта «Газоснабжение ул.Новая, п.Мирный Томского района Томской области» имеются земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете: 70:14:0000000:1059.

Земельные участки, подлежащие изъятию в границах полосы -70:14:0000000:2619.

Основные технико-экономические показатели проекта.

Таблица 2

| № п\\п | Наименование показателя | Расчетная площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | 3,0 |
| 2 | Территории застроенных земельных участков, всего | - |
|  | В том числе: |  |
| 2.1. | Территории земельных участков, на которых расположены линейные объекты, образующие элементы планировочной структуры (подъездные железнодорожные линии, внутриквартальные линии электропередач, связи, трубопроводы и друие подобные сооружения) | - |
| 2.2 | Территории земельных участков, на которых расположены линейные объекты, образующие элементы планировочной структуры (линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения) | - |
| 3 | Территории незастроенных земельных участков, всего |  |
|  | В том числе: |  |
| 3.1 | Территории земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства | - |
| 3.2 | Территории земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов федерального, регионального или местного значения | 0,58 |
| 4 | Территории земель (по категориям земель), на которых располагается (будет располагаться) линейный объект, всего |  |
|  | В том числе |  |
| 4.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | - |
| 4.2 | Земли населенных пунктов | 3,0 |
| 4.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики | - |
| 4.4 | Земли для обеспечения космической деятельности | - |
| 4.5 | Земли обороны, безопасности |  |
| 4.6 | Земли иного специально назначения | - |
| 4.7 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
| 4.8 | Земли лесного фонда | - |
| 4.9 | Земли водного фонда | - |
| 4.10 | Земли запаса | - |
| 5 | Территории земельных участков общего пользования | 3,0 |
|  | В том числе |  |
| 5.1 | Территории земельных участков внутриквартальных проходов и проездов | - |
| 5.2 | Территории земельных участков зеленых насаждений общего пользования (скверы, сады и т.д.) | - |
| 5.3. | Другие территории земельных участков общего пользования | - |
| 6. | Территории изымаемых земельных участков, всего |  |
|  | В том числе |  |
| 6.1 | Во временное пользование (на период строительства) | - |
| 6.2 | На постоянное пользование | - |
| 7 | Территории резервных земельных участков | - |
| 8 | Территория объектов культурно наследия | -- |
| 9 | Территории зон действия публичных сервитутов, всего |  |
|  | В том числе |  |
| 9.1 | Территории частных сервитутов зарегистрированных в земельном кадастре | - |
| 9.2 | Территории публичных сервитутов, зарегистрированных в земельном кадастре | - |
| 9.3 | Территории публичных сервитутов, предлагаемых проектом межевания к установлению в соответствии с действующим законодательством | 0,02 |
| 10 | Территории зон с особыми условиями использования территории | - |
|  | В том числе |  |
| 10.1 | Охранные зоны | - |
| 10.2 | Санитарно-защитные зоны | - |
| 10.3 | Зоны охраны объектов культурно наследия | - |
| 10.4 | Водоохранные зоны | - |
| 10.5 | Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | - |
| 10.6 | Зоны охраняемых объектов | - |
| 10.7 | Иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации | - |
| 11 | Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - |

3.2. Графическая часть