ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Земля и недвижимость»

Экз. № _______

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ МКР В МИРНЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Часть I – Основная часть

Положения о размещении объектов 
капитального строительства

Директор							     А.М. Михайлов

Томск 2019

# 1	Характеристика планируемого развития территории

1	Площадь территории МКР в Мирненском сельском поселении в проектных границах составляет 74,75 га.

Численность населения микрорайона на расчетный срок принята равной 395 человек.

Плотность населения составит – 4 чел./га.

2	Проект планировки разработан в целях размещения объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иных объектов капитального строительства.

3	Территория проектирования дифференцирована на следующие зоны размещения объектов:

-	 индивидуальной жилой застройки;

-	малоэтажной жилой застройки с приквартирными участками;

-		объектов торговли.

Кроме того выделены территории:

-	предназначенные для благоустройства;

-	прочие.

4	Параметры планируемого развития территории:

На территории МКР в Мирненском сельском поселении запроектировано:

- 76 индивидуальных жилых домов. Количество квартир – 76;

- 1 блокированный жилой дом. Количество квартир – 4.

4.1	В составе территории объектов торговли размещены следующие объекты:

-	магазин (проект), 2 этажный, площадь застройки – 152,92 м2, площадь здания – 275,26 м2, строительный объем – 1529,20 м3.

5	Характеристика развития системы транспортного обслуживания:

5.1	Все улицы в границах проектируемой территории относятся к категории улицы в жилой застройки. Ширина улиц в красных линиях застройки принята от 18,0 м до 20,0 м. Ширина проездов в красных линиях – 15 м. Ширина проезжей части улиц и проездов принята 6,0 м. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 7,23 км.

Для обеспечения безопасности и комфортности пешеходного движения проектом предлагается произвести устройство искусственных неровностей («лежачих полицейских»).

Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, расположенных вдоль улиц, по которым обеспечивается выход к общественным зданиям по кратчайшим расстояниям. Ширина тротуаров принята 1,5 м.

Для хранения легкового индивидуального транспорта жителей жилых домов запроектированы 3 наземные парковки общей вместимостью 35 мест.

6	Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

6.1	Водоснабжение:

6.1.1	 В качестве источника водоснабжения рассматриваются подземные воды. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами, централизованными водозаборами.

Состояние водопроводных сетей, введенных в эксплуатацию более 20 лет назад, оценивается как крайне изношенное. Состояние трубопроводов, проложенных за период с 2004 года, оценивается как нормативное.

6.1.2	Проектом предусматривается кольцевая хозяйственно-противопожарная схема водоснабжения.

Таблица 6.1.2.1 – Сводная таблица расчетных расходов воды

| Наименование потребителей | Макси-мальный суточный расход, м3/сут. | Средне- часовой расход, м3/ч. | Макси-мальный часовой расход, м3/ч. | Макси-мальный суточный расход с учетом полива, м3/сут. | Расход на внутреннее пожароту- шение, л/с | Расход на наружное пожароту шение, л/с | Расчетный расход с учетом пожара, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Жилые и общественные здания Итого по мкр: | 119,992 119,922 | 5 5 | 17,86 17,86 | 139,67 139,67 | 2,5 2,5 | 20 20 | 27,46 27,46 |

Проект сетей водоснабжения МКР в Мирненском сельском поселении разработан на основании технического задания на проектирование «Разработка документации по проектам планировки территории, проектам межевания территории и градостроительных планов земельных участков».

Трассировка магистральных сетей микрорайона выполнена 
с учетом существующей и проектируемой застройки и предусматривается вдоль проектируемых автодорог, в основном вне асфальтовых покрытий.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть организованны зоны санитарной охраны источника водоснабжения, водопроводных сооружений, 
и основных водоводов.

6.2	Водоотведение:

6.2.1	Системой централизованного водоотведения в сельском поселении обеспечены объекты соцкультбыта, производства и многоэтажного жилого фонда п. Аэропорт, п. Мирный и д. Большое Протопопово (п/л «Восход»), при этом 
п. Мирный оснащен самотечной системой канализации, п. Аэропорт и д. Большое Протопопово (п/л «Восход») – напорной и самотечной.

В перечисленных населенных пунктах имеются очистные сооружения канализации.

В п. Мирный КОС – аварийные, функционируют на мощности 
50-60 м3/сутки. В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации по реконструкции КОС, производство строительных работ планируется на первую очередь реализации Генерального плана. Существующие КОС расположены на севере п. Мирный.

В п. Трубачево ранее были запроектированы КОС, которые будут располагаться на территории ранее проектируемого водозабора, на площади 
в 5 гектар. Производительность КОС - 700 м3/сут.

Таблица 6.2.1 – Сводная таблица расчетных расходов по водоотведению

| Наименование потребителей | Числен-ность на- селения, чел | Макси-мальный суточный расход, м3/сут. | Средний часовой расход, м3/ч | Макси- мальный часовой расход, м3/ч | Расчет- ный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Жилые здания Итого по мкр.: | 395 525 | 119,922 119,922 | 5 5 | 17,86 17,8686 | 4,96 4,96 |

6.2.2	Проект выполнен согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

6.3	Теплоснабжение:

6.3.1	В настоящее время на проектируемой территории не имеется существующего теплоснабжения. Источником теплоснабжения для проектируемого детского сада принята блочно-модульная газовая котельная. Теплоснабжение для жилых домов предусматривается от индивидуальных газовых котельных.

Теплоснабжение для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения здания детского сада расчетной мощностью 0,303 Гкал/ч предусмотреть от блочно-модульной газовой котельной.

Теплоснабжение для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения индивидуальной жилой застройки, а также магазина предусмотреть от индивидуальных источников теплоты.

Проектом предлагается использование труб для сетей теплоснабжения с тепловой пенополиуретановой изоляцией. Преимущества данного вида труб:

- низкие потери тепла (в 3-4 раза ниже нормы);

- потери тепла сохраняются низкими в течение всего срока эксплуатации;

- экономическая эффективность:

- снижение теплопотерь до 2-3 %,

- экономия средств на текущий ремонт,

- снижение объема монтажных работ на строительной площадке.

6.4	Электроснабжение:

6.4.1	Электроснабжение жилищно-коммунального сектора строящегося микрорайона в районе д. Трубачёво, Мирненского сельского поселения в Томском районе Томской области осуществляется от двух проектируемых трансформаторных подстанций КТП-10/0,4 кВ с двумя масляными трансформаторами 0,4 кВ. Согласно задания заказчика точкой для подключения проектируемых КТП-10/0,4 кВ являются существующая ПС-35/10 кВ «Мирный», существующие сети 10 кВ.

6.4.2	Наружное освещение улиц предлагается выполнить светильниками со светодиодными лампами мощностью 75 Вт устанавливаемыми на кронштейнах железобетонных опор. Сеть наружного освещения – воздушная или кабельная.

Питающую сеть наружного освещения улиц, выполнить от существующих сетей 0,4 кВ.

Протяжённость наружного освещения 10,0 км потребляемая мощность 
30,0 кВт. Перед началом строительства выполнить проект наружного освещения стадия Р и согласовать с заинтересованными организациями.

6.5	Газоснабжение:

6.5.1	В настоящее время в Мирненском сельском поселении газифицировано два населенных пункта – п. Мирный и п. Аэропорт, где установлены ГРП. В 2009 году газопровод был проложен по ул. Живописная, Первомайская, Дорожная, Набережная, Мира, Трудовая п. Мирный.

6.5.2	Генеральным планом на первую очередь реализации предлагается газификация всех населенных пунктов поселения.

Таблица 6.5.2.1 – Технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Годовые расходы газа МКР в том числе: |  |  |
| На котельную | тыс. м3/год | 225,2 |
| На ИЖС (145 кв.) + БЖЗ (4 кв.) | тыс. м3/год | 829,5 |
| Магазин смешанных товаров | тыс. м3/год | 11,6 |
| Итого | тыс. м3/год | 1066,3 |
| - Часовые расходы газа МКР в том числе: |  |  |
| На котельную | м3/ч | 42,1 |
| На ИЖС (145 кв.) + БЖЗ (4 кв.) | м3/ч | 435,5 |
| Магазин смешанных товаров | м3/ч | 6,6 |
| Итого | м3/ч | 484,2 |
| - Протяженность газопровода в плане: |  |  |
| Газопровод Г3 DN100 (труба по ГОСТ 8732-78*) | м | 900 |
| Газопровод Г3 DN50 (труба по ГОСТ 8732-78*) | м | 500 |
| Газопровод Г1 ПЭ 160х14,6 (труба по ГОСТ Р 50838-2009) | м | 100 |
| Газопровод Г1 ПЭ 110х10,0 (труба по ГОСТ Р 50838-2009) | м | 3100 |
| Газопровод Г1 ПЭ 63х5,8 (труба по ГОСТ Р 50838-2009) | м | 950 |
| Газопровод Г1 ПЭ 32х3,0 (труба по ГОСТ Р 50838-2009) с учетом подводов к домам | м | 1650 |
| - Газорегуляторные устройства |  |  |
| Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ № 1, входное давление 0,6 МПа, выходное давление 0,0022 МПа, пропускная способность не менее 250 м3/ч | шт. | 1 |
| Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ № 2, входное давление 0,6 МПа, выходное давление 0,0022 МПа, пропускная способность не менее 200 м3/ч | шт. | 1 |

6.6	Телефонная связь:

6.6.1	Проектом предлагается установить оптический распределительный шкаф (ОРШ-600) который устанавливается на территории рядом с магазином. Магистральные ВОК прокладываются в грунте по существующим сетям связи от ближайшей АТС. Для построение распределительной сети предусмотрена воздушная прокладка ВОК на проектируемые опоры с использованием диэлектрического самонесущего ВОК. На опорах размещаются оптические распределительные муфты (ОРМ).

7		Результатом планировки территории микрорайона является баланс территорий, который отражает изменение использования территорий в границах проектирования от современного состояния до перспективного с расчетным сроком 6 лет.

Таблица 7.1 – Баланс территории в границах проектирования

| № п/п | Показатели | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования | 74,75 |
| 1.1 | Площадь селитебной территории, в том числе: | 55,86 |
|  | - жилых зон | 14,65 |
|  | из них: - индивидуальная жилая застройка - малоэтажная жилая застройка с приквартирными участками | 14,45 0,20 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания | 2,14 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования | 38,92 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | 0,15 |
| 2 | Производственные территории | 0,24 |
|  | - производственных объектов | - |
|  | - коммунально-складских объектов | 0,24 |
| 3 | Площадь улично-дорожной сети | 10,45 |
| 4 | Площадь территорий под объектами транспортной инфраструктуры | - |
| 5 | Площадь территорий сельскохозяйственного использования | - |
| 6 | Площадь лесов и кустарников | - |
| 7 | Площадь, занятая под водой | 0,14 |
| 8 | Прочие территории | 8,06 |

Таким образом, площадь территории в границах проектирования не изменится и составит 74,75 га, из них жилая застройка займет 10,70 га (14,31 %).

Строительство новых жилых домов планируется на территории, занятой лесами и кустарниками.

8	Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне:

8.1	Основной задачей гражданской обороны является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Это достигается благодаря следующим планировочным и организационным решениям:

- организация жилых территорий в виде небольших компактных кварталов;

- зонирование дворовых территорий по назначению (для детского отдыха и отдыха взрослых, для хозяйственных нужд, для занятий спортом детей и взрослых);

- плотность населения, не превышающая нормативные параметры;

- планировка проездов, позволяющая подъехать к зданиям как минимум с двух сторон для организации пожаротушения;

- наличие открытых пространств в виде зеленых насаждений, участков детских школьных и дошкольных учреждений, создающих противопожарные разрывы;

- наличие двух выездов на внешнюю автомагистраль;

- организация маршрутов общественного транспорта с хорошей пешеходной доступностью;

- оснащение застройки всеми видами инженерного оборудования, в том числе централизованным водоснабжением и водоотведением.

8.2	Планировочные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают

-	обеспечение противопожарных разрывов между зданиями

-	обеспечение подъезда к каждому зданию и сооружению

-	устройство проездов и тротуаров шириной и конструкцией покрытия, допускающих проезд пожарной техники

-	устройство площадок различного назначения, озелененных участков, пешеходных путей, проездов, являющихся противопожарными разрывами.

- 8.3	В целях уменьшения возможных последствий производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий, в зависимости от их вида и характера производства проводятся дополнительные мероприятия:

- -	на взрывоопасных и пожароопасных объектах;

- -	по защите населения от наводнений в период паводков и половодья;

- -	по защите от сильных ветров и метелей;

- -	по повышению противопожарной устойчивости лесов, профилактике лесных и торфяных пожаров;

- -	профилактические,противоэпидемиологические, противоэпизоотические, противоэпифитотические мероприятия.

8.4	Оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации природного и экологического характера осуществляется путем передачи соответствующих сообщений по городскому радио и телевидению от имени учреждений и организаций, непосредственно осуществляющих наблюдение и контроль.

# 2	Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории проектирования, всего | га | 74,75 | 74,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилые зоны | га | - | 10,70 |
|  | в том числе: |  | - |  |
| 1.1.1.1 | индивидуальная застройка | га | - | 10,70 |
|  |  | % | - | 14,31 |
| 1.1.1.2 | малоэтажная жилая застройка с приквартирными участками | га | - | 0,20 |
|  |  | % | - | 0,27 |
| 1.1.2 | общественно-деловые зоны | га | - | 0,2 |
|  |  | % | - | 0,27 |
| 1.1.3 | зеленые насаждения общего пользования | га |  | 38,92 |
|  |  | % |  | 52,07 |
| 1.1.4 | производственные зоны | га | - | 0,24 |
|  |  | % |  | 0,32 |
| 1.1.5 | зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.6 | рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.7 | зоны сельскохозяйственного использования | га | 3,76 | - |
|  |  | % | 5,03 | - |
| 1.1.8 | под лесами | га | 66,87 | - |
|  |  | % | 89,46 |  |
| 1.1.9 | под водой | га | 0,14 | 0,14 |
|  |  | % | 0,19 | 0,19 |
| 1.1.10 | зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.11 | режимные зоны | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.12 | иные зоны* включена улично-дорожная сеть | га | 3,98 | 18,66 |
|  |  | % | 5,32 | 24,96 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | - | 395 |

Продолжение таблицы 12.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | - | 49,07 |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж | - | 2-3 |
| 3.3 | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 19,384 |
| 3.3.1 | индивидуальная застройка | тыс. кв. м | - | 18,531 |
|  |  | % |  | 95,60 |
| 3.3.2 | малоэтажная жилая застройка | тыс. кв. м |  | 0,853 |
|  |  | % |  | 4,40 |
| 3.3 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда |  |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
| 3.4.1 | по техническому состоянию | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.4.2 | по реконструкции | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.4.3 | по другим причинам | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.5 | Общий объем существующего сохраняемого жилищного фонда | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда |  |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.6 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 19,384 |
|  |  | % от общего объема нового жилищного фонда | - | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.6.1 | по техническому состоянию | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |

Продолжение таблицы 12.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.6.2 | по реконструкции | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.6.3 | по другим причинам | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.7 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| 3.7.1 | на свободной территории | тыс. кв. м | - | 19,384 |
|  |  | % | - | 100,0 |
| 3.7.2 | за счет реконструкции существующей застройки | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 3.8.1 | электроснабжением | % | - | - |
| 3.8.2 | газоснабжением (централизованным) | % | - | 100,0 |
| 3.8.3 | теплоснабжением (централизованным) | % | - | 100,0 |
| 3.8.4 | связью | % | - | 100,0 |
| 3.8.5 | водоснабжением (централизованным) | % | - | 100,0 |
| 3.8.6 | водоотведением (централизованным) | % | - | 100,0 |
| 4 | КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |
| 4.1.1 | детские дошкольные учреждения | мест | - | 90 |
| 4.1.2 | общеобразовательные школы | учащихся | - | - |
| 4.1.3 | учреждения дополнительного образования | мест | - | - |
| 4.1.4 | учреждения начального и среднего профессионального образования | объект | - | - |
| 4.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения: |  | - | - |
| 4.2.1 | стационары всех типов | коек | - | - |
| 4.2.2 | амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | - | - |
| 4.2.3 | станции скорой помощи | автомобиль | - | - |
| 4.2.4 | Лабораторный корпус | объект | - | - |
| 4.2.5 | ФАП | объект | - | - |
| 4.2.6 | дома-интернаты | мест | - | - |
| 4.2.7 | специальные жилые дома | мест | - | - |

Продолжение таблицы 12.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  | - | - |
| 4.3.1 | Стадион | кв. м площади пола | - | - |
| 4.3.2 | бассейны | кв. м зеркала воды | - | - |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры | мест | - | - |
| 4.4.2 | библиотеки | тыс. экз. | - | - |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | магазины | м2 торг. площади | - | 160,0 |
| 4.5.2 | торговые центры | кв. м торговой площади | - | - |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | объекты общественного питания | мест | - | - |
| 4.7 | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  |  |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  | - | - |
| 4.7.1 | количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ед. | - | - |
|  | Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  | - | - |
| 4.7.2 | количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | ед. | - | - |
|  | Гостиничное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.3 | количество гостиниц | ед. | - | - |
| 4.7.4 | количество мест в гостиницах | ед. | - | - |

Продолжение таблицы 12.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Банно-прачечное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.5 | количество бань | ед. | - | - |
| 4.7.6 | количество прачечных | ед. | - | - |
| 4.7.7 | количество химчисток | ед. | - | - |
|  | производительность | кг/в смену | - | - |
| 4.7.8 | Ритуальные услуги |  |  |  |
|  | количество организаций, оказывающих ритуальные услуги | ед. | - | - |
| 4.7.9 | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |
|  | количество организаций | ед. | - | - |
| 4.7.10 | Механизированная уборка территорий и озеленение |  |  |  |
|  | количество организаций | ед. | - | - |
| 4.8 | Объекты связи и финансового обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1 | отделения связи (почта, телефон, телеграф) | объект | - | - |
| 4.8.2 | отделения Сбербанка | операционное место | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | протяженность улично-дорожной сети | км | - | 7,23 |
| 5.2 | протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений | км/га | - | - |
| 5.3 | из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс. жителей | - | - |
| 5.5 | норма обеспеченности гаражами | машино-мест | - | - |
| 5.6 | норма обеспеченности парковочными местами | машино-мест | - | - |
| 5.7 | количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест | - | - |
| 5.8 | количество мест в многоуровневых гаражах | машино-мест | - | - |
| 5.9 | количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | - | 87 |
| 5.10 | количество парковочных мест в подземных автостоянках | машино-мест | - | - |

Продолжение таблицы 12.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  | 119,922 |
|  | - всего | тыс. куб. м/ в сутки | - |  |
|  | максимальный среднесуточный расход воды: |  | - |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/ в сутки |  | 139,67 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/ в сутки | - | 109,02 |
|  | - неучтенные расходы | тыс. куб. м/ в сутки | - | 10,902 |
| 6.1.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 230,0 |
| 6.1.3 | протяженность сетей | км | - | 5,15 |
| 6.2 | Канализация |  | - |  |
| 6.2.1 | общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/ в сутки | - | 119,922 |
|  | расчетные расходы по водоотведению: |  |  |  |
|  | - жилые здания | л / с | - | - |
|  | - общественные здания | л / с | - |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт ч./ в год | - | 1,50 |
|  | в том числе: |  | - |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт ч./ в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч./ в год | - | 0,430 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | тепловые нагрузки - всего | Гкал/час | - | 0,303 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на жилые здания | Гкал/час | - | - |
|  | - на общественные здания | Гкал/час | - | 0,303 |
| 6.4.2 | протяженность сетей | км | - | 0,15 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | расход газа | тыс. м3 / год | - | 1066,30 |

Окончание таблицы 12.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
| 6.5.1 | Протяженность сетей | км | - | 1,20 |